LABORATORIO REMOTO IoT

Guía de Actividad — Misión Autónoma

Control del Robot RoverC.Pro mediante Python y MQTT

Especialización en Internet de las Cosas

Corporación Universitaria Americana · Colombia

Dr. Oscar Loyola Valenzuela

2025

# 1. Objetivo de la actividad

En esta actividad programarás una secuencia de comandos MQTT en Python que hará al robot RoverC.Pro completar una misión de forma completamente autónoma, sin intervención manual durante la ejecución. Esto te permitirá comprender en la práctica los conceptos de sistema de lazo abierto, protocolo publish/subscribe y actuación remota en sistemas ciber-físicos.

Al finalizar la actividad serás capaz de:

- Establecer una conexión MQTT segura (TLS) desde Python hacia un broker en la nube.

- Publicar comandos JSON en topics MQTT para controlar actuadores físicos remotos.

- Suscribirte a telemetría en tiempo real y utilizarla para tomar decisiones en el script.

- Calibrar empíricamente una secuencia de control en lazo abierto.

- Identificar las limitaciones del control sin retroalimentación (lazo abierto vs. cerrado).

# 2. Arquitectura del sistema

El sistema que controlarás está compuesto por tres capas comunicadas mediante el protocolo MQTT sobre una red WiFi e internet:

| Capa | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Tu laptop | Script Python | Publica comandos de movimiento y recibe telemetría. |
| Broker MQTT | HiveMQ Cloud | Enruta mensajes entre clientes. Puerto 8883 (TLS). |
| Robot físico | M5StickC Plus2 + RoverC.Pro | Suscrito a rover/cmd. Publica telemetría cada 500 ms. |

## 2.1 Topics MQTT disponibles

Tu script interactúa con el robot a través de los siguientes topics:

| Topic | Acción | Payload de ejemplo |
| --- | --- | --- |
| rover/cmd | Publicar (tú → robot) | {"dir": "fwd", "spd": 80} |
| rover/grip | Publicar (tú → robot) | {"angle": 150} |
| rover/beep | Publicar (tú → robot) | {"freq": 880, "dur": 300} |
| rover/telemetry | Suscribir (robot → ti) | {"bat_v": 3.85, "ax": 0.02, ...} |

# 3. Preparación del entorno

## 3.1 Requisito

Python 3.8 o superior instalado en tu laptop. Solo necesitas instalar una librería adicional:

pip install paho-mqtt

Nota Si recibes un error de permisos en Windows, ejecuta el comando en una terminal con privilegios de administrador, o agrega --user al final del comando.

## 3.2 Descargar el template

Descarga el archivo mision_rover.py proporcionado por el docente. Este archivo ya contiene toda la configuración de conexión al broker y las funciones de control. Solo debes completar las secciones marcadas con TODO.

Importante Antes de ejecutar el script debes cambiar MI_ID por tu nombre (sin espacios). Ejemplo: MI_ID = "estudiante_maria". Si dejas el valor por defecto, el script no se ejecutará.

# 4. Código del script

## 4.1 Configuración inicial

Las primeras líneas del script contienen la configuración de conexión al broker y tu identificador. Solo debes modificar MI_ID:

# ─── Cambia solo esta línea ────────────────────────

MI_ID = "estudiante_TUNOMBRE" # <- escribe tu nombre aquí

# ─── No modificar ──────────────────────────────────

BROKER = "5dd303f2e6fc4da88f4f15cd6837e63a.s1.eu.hivemq.cloud"

PORT = 8883

USER = "rover_user"

PASSWORD = "PruebaNumero1**"

## 4.2 Funciones de control disponibles

El template proporciona las siguientes funciones listas para usar en tu misión:

# Movimiento — dir puede ser: "fwd", "bck", "left", "right", "cw", "ccw", "stop"

cmd("fwd", 80) # avanza con velocidad 80 (máximo: 127)

cmd("stop", 0) # detiene el robot (siempre antes de cambiar dirección)

cmd("cw", 70) # gira en sentido horario

# Pinza

grip(150) # cierra la pinza (150 = cerrada)

grip(30) # abre la pinza (30 = abierta)

# Utilidades

esperar(2.0) # pausa 2 segundos (ajustar para calibrar)

leer_telemetria() # retorna dict con bat_v, bat_pct, ax, ay, az, rssi

beep(880, 300) # emite pitido en el robot (Hz, milisegundos)

## 4.3 Función ejecutar_mision() — aquí trabajas tú

Esta es la única función que debes completar. El template ya incluye la misión de ejemplo; tu trabajo es calibrar los tiempos y comprender por qué son necesarios:

def ejecutar_mision():

# PASO 1: Abrir pinza antes de avanzar

grip(30)

esperar(0.8)

# PASO 2: Avanzar hasta el objeto

cmd('fwd', 80)

esperar(2.0) # TODO: ajusta este valor según la distancia

parar()

esperar(0.3)

# PASO 3: Cerrar pinza

grip(150)

esperar(1.0)

# PASO 4: Girar 180°

cmd('cw', 70)

esperar(1.6) # TODO: ajusta para conseguir exactamente 180°

parar()

# PASO 5: Volver al origen y depositar

cmd('fwd', 80)

esperar(2.0) # mismo tiempo que PASO 2

parar()

grip(30)

beep(1047, 400) # misión completada

# 5. Misión asignada

## 5.1 Descripción

El robot se encuentra en una posición inicial marcada en la superficie. Frente a él, a aproximadamente 40 cm, hay un objeto ligero. Tu misión es:

- Avanzar hasta el objeto con la pinza abierta.

- Cerrar la pinza para recoger el objeto.

- Girar 180° sobre el propio eje del robot.

- Regresar al punto de origen con el objeto.

- Abrir la pinza para depositar el objeto en la base.

- Emitir un pitido de misión completada.

## 5.2 Restricciones

- Solo puedes usar Python con la librería paho-mqtt.

- No puedes modificar el firmware del robot.

- Velocidad máxima permitida: 100 (de 127 posibles).

- Tiempo máximo de ejecución: 10 minutos desde que obtienes el turno.

- Solo un estudiante puede controlar el robot a la vez.

Consejo de calibración Empieza con el PASO 2 (avance) solo. Ejecuta el script con los pasos 3-6 comentados hasta conseguir que el robot llegue exactamente al objeto. Luego calibra el giro (PASO 4). Trabaja de forma incremental.

# 6. Procedimiento paso a paso

- Instala la dependencia: pip install paho-mqtt

- Descarga mision_rover.py y ábrelo en tu editor de código favorito.

- Cambia MI_ID por tu nombre (línea 35 del archivo).

- Abre la interfaz de observación en tu browser: droscarl.github.io/roverc-lab/

- Cuando sea tu turno, ejecuta en la terminal: python mision_rover.py

- Observa el terminal — verás el mensaje '¡Es tu turno!' cuando el robot esté disponible.

- El robot ejecutará la secuencia. Observa si completa la misión correctamente.

- Si la misión falla, ajusta los tiempos de esperar() y ejecuta de nuevo.

- Cuando termines, el script liberará el turno automáticamente.

Observación durante la misión Mientras el robot se mueve, la interfaz web muestra los valores del acelerómetro en tiempo real. Observa cómo cambia el eje AX cuando el robot avanza y el GZ cuando gira. Anota estos valores para las preguntas de análisis.

# 7. Entregables

## E1 — Script Python calibrado

Entrega el archivo mision_rover.py con los tiempos ajustados y los comentarios que explican cada decisión tomada. El script debe ejecutarse y completar la misión sin intervención manual.

## E2 — Análisis de telemetría

Durante tu turno, MQTTX registra automáticamente los mensajes de rover/telemetry. Exporta el log y grafica en Python o Excel:

- Acelerómetro AX vs. tiempo (identifica visualmente cada fase de la misión).

- Voltaje de batería durante la ejecución.

- Señal RSSI — ¿varía? ¿por qué?

## E3 — Preguntas de reflexión

Responde en un máximo de media página por pregunta:

- ¿Por qué el robot no regresa exactamente al punto de origen? ¿Qué factores lo afectan?

- ¿Qué sensor o información adicional necesitarías para convertir este sistema de lazo abierto en uno de lazo cerrado?

- ¿Qué ventaja tiene usar MQTT publish/subscribe sobre una comunicación directa punto a punto para este laboratorio?

- ¿Qué pasaría si dos estudiantes publican simultáneamente en rover/cmd? ¿Cómo lo resolvería el broker?

# 8. Rúbrica de evaluación

| Criterio | Ponderación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Script ejecutable y comentado | 30 % | El script corre sin errores, la misión se intenta ejecutar y el código está comentado. |
| Misión completada | 25 % | El robot completa los 5 pasos de la misión en al menos un intento exitoso. |
| Análisis de telemetría | 25 % | Las 3 gráficas están presentes, correctamente etiquetadas e interpretadas. |
| Preguntas de reflexión | 20 % | Las 4 preguntas respondidas con argumentación técnica correcta. |

¡Mucho éxito!

Interfaz de observación en tiempo real:

droscarl.github.io/roverc-lab/